智能手机电池建模关键物理参数识别与校准综述：针对2026 MCM Problem A的深度解析

1. 引言 (Introduction)

在2026年美国大学生数学建模竞赛（MCM）A题“智能手机电池消耗建模”中，建立一个高精度的连续时间数学模型是解决问题的核心。根据参赛队伍提供的草稿文档（2026美赛论文准备.docx），研究团队已经初步构建了包含电池内部动力学（Model 1）、组件功耗（Model 2）以及网络通信状态（Model 3）的耦合微分方程组。然而，微分方程的预测能力在很大程度上取决于物理参数的准确性与取值范围的合理性。

智能手机电池系统是一个典型的多物理场耦合系统，涉及电化学、热力学、半导体物理及通信协议等多个领域。传统的黑箱模型（如单纯的机器学习拟合）往往缺乏物理可解释性，无法满足题目中对于“解释电池行为差异”、“识别快速耗电驱动因素”以及“提出基于物理机制的建议”的要求。因此，基于物理原理的灰箱模型（Grey-box Model）——即结合理论方程与经验参数的模型——成为了最佳选择。

本报告旨在为参赛团队提供一份详尽的物理参数识别与校准指南。报告将深入剖析草稿中提出的三个模型，逐一梳理出所需的数学符号、物理常数及待定系数，并通过对大量相关文献（Lithium-ion battery datasheet, IEEE Transactions on Power Electronics, 3GPP standards等）的深度挖掘，为这些参数提供经典的取值范围、具体数值建议及物理意义解释。本报告共分为四个主要部分：电池内部动力学参数、组件功耗模型参数、网络通信与用户行为参数，以及参数汇总表与敏感性分析建议。

2. 模型一：电池内部动力学与热-老化耦合模型参数 (Battery Internal Dynamics)

模型一作为整个系统的核心，负责模拟电池在不同负载下的端电压（Terminal Voltage, ）、荷电状态（State of Charge, ）以及温度（Temperature, ）的演变。草稿中采用了改进的Shepherd模型结合一阶Thevenin等效电路（ECM）以及电-热-老化（Electro-thermal-aging）耦合方程。

2.1 静态电化学参数 (Static Electrochemical Parameters)

这些参数定义了电池作为能量存储容器的基本属性，通常由电池制造商在标准测试条件（Standard Test Conditions, STC, ）下测定。

2.1.1 标称容量 (Nominal Capacity, )

- 符号：  或

- 物理定义： 电池从满充状态（100% SOC）以特定倍率（通常为0.2C）放电至截止电压时所能释放的总电荷量。

- 模型中的作用： 它是Ah积分法（Ampere-hour Integration）的分母，用于归一化SOC的变化。

- 文献数值范围：

  - 现代旗舰智能手机（如iPhone 14/15 Pro Max, Samsung S23/S24 Ultra）：4800 mAh – 5500 mAh。

  - 标准尺寸智能手机（如iPhone 14/15, Samsung S23/S24）：3200 mAh – 4000 mAh。

  - 折叠屏或轻薄型手机：3500 mAh – 4400 mAh。

  - 推荐设定值： 为了模拟主流机型，建议取 4500 mAh () 1。

- 深度洞察： 实际可用容量  并非恒定，它随放电倍率（C-rate）和温度显著变化（Peukert效应）。虽然锂离子电池的Peukert系数接近1（约1.05），但在高负荷（如游戏）和低温下，有效容量会显著下降。模型中应考虑温度修正系数。

2.1.2 库伦效率 (Coulombic Efficiency, )

- 符号：  或

- 物理定义： 放电电荷量与充电电荷量之比。

- 文献数值范围： 对于锂离子电池（Li-ion），其库伦效率极高，通常在 0.999 – 1.000 之间。

- 建模建议： 在放电模型中，通常假设 。但在计算充电或长期循环寿命时，微小的效率损失（）是导致容量衰减的主要原因。

2.1.3 截止电压与满充电压 (Cut-off & Full Voltage)

- 符号：

- 数值范围：

  - (100% SOC): 4.35 V – 4.45 V (高压钴酸锂 LCO 或 三元材料 NMC) 4。

  - (0% SOC): 2.75 V – 3.0 V。大多数手机BMS会在3.0V-3.3V强制关机以保护电池 4。

2.2 改进Shepherd模型参数 (Modified Shepherd Model Coefficients)

草稿中采用Shepherd模型来描述开路电压（OCV）与SOC的非线性关系。这是连接电池化学状态与电气特性的桥梁。标准方程形式为：

(注：在纯OCV曲线拟合中，电流项  常被忽略或归入内阻项，主要关注电压随放出电量  的变化)

2.2.1 电池电动势常数 (Battery Constant Potential, )

- 符号：

- 物理定义： 电池在放电线性区域的截距电压，代表电池化学体系的标准电势。

- 文献数值范围： 对于3.85V标称电压的锂聚合物电池，  通常在 3.80 V – 4.15 V 之间。

- 推荐值： 3.95 V 5。

2.2.2 极化常数 (Polarization Constant, )

- 符号：

- 物理定义： 表征电压下降速率的参数，主要由电池的欧姆极化和浓度极化决定。它决定了放电曲线中段（平坦区）的斜率。

- 文献数值范围： 0.005 – 0.05 V/(Ah) 或 （取决于公式形式）。

- 推荐值： 0.015 – 0.03 6。较小的值意味着放电平台更平稳，这是高质量电池的特征。

2.2.3 指数区幅值 (Exponential Zone Amplitude, )

- 符号：

- 物理定义： 描述电池刚开始放电（SOC 100% -> 90%）时电压的快速下降阶段。

- 文献数值范围： 0.2 V – 0.6 V。

- 推荐值： 0.45 V 6。此参数直接影响模型对“满电”状态下电压显示的准确性。

2.2.4 指数区时间常数倒数 (Exponential Zone Time Constant Inverse, )

- 符号：

- 物理定义： 决定了指数电压下降区域结束的快慢。

- 文献数值范围： 1.5 – 4.0 (Ah)。

- 推荐值： 2.5 (Ah) 6。

- 物理洞察：  和  共同决定了放电曲线“膝部”（Knee）的形状。如果模型预测电池在90%-100%区间掉电过快或过慢，应调整这两个参数。

2.3 Thevenin等效电路参数 (ECM Parameters)

为了捕捉草稿中提到的“弛豫现象”（Relaxation Phenomenon，即负载停止后电压缓慢回升），必须引入动态阻抗参数。这通常由一个串联电阻  和一个RC并联回路（）组成。

2.3.1 欧姆内阻 (Ohmic Internal Resistance, )

- 符号：  或

- 物理定义： 由电解液离子导电性、隔膜孔隙率以及集流体接触电阻组成的纯电阻。

- 动态特性： 它是瞬时的，即电流变化$\Delta I$会立即引起电压变化 。

- 文献数值范围：

  - 常温（）新电池：20 m$\Omega$ – 60 m$\Omega$ (0.02 - 0.06 ) 8。

  - 低温（）：可能急剧增加至 150 m$\Omega$ – 300 m$\Omega$。这是导致冬手机“跳电”的关键因素。

  - 老化电池（SOH 80%）：约为新电池的 1.5 – 2.0 倍。

- 建模建议： 在Task 2中，若要模拟快速耗尽，可将  设为SOC的函数，即在低SOC时  指数级上升。

2.3.2 极化电阻 (Polarization Resistance, )

- 符号：  或

- 物理定义： 代表电化学反应中的电荷转移阻抗和扩散阻抗。

- 文献数值范围： 10 m$\Omega$ – 40 m$\Omega$ 8。通常略小于 。

2.3.3 极化电容 (Polarization Capacitance, )

- 符号：  或

- 物理定义： 代表双电层效应及浓度梯度的建立与消散过程。

- 注意： 这里的电容值不是指普通电子元件的微法（）级别，而是用于拟合时间常数  的等效值，通常巨大。

- 文献数值范围： 1000 F – 5000 F 8。

- 时间常数 ()： 决定了电压恢复的速度。典型值为 30s – 120s。这意味着当你停止玩游戏，电池电压可能需要1-2分钟才能回升到稳态OCV。

2.4 电-热耦合模型参数 (Electro-Thermal Coupling Parameters)

草稿中明确提出了基于Arrhenius定律的电-热-SOH耦合模型。热参数决定了电池在重负载下的温升，而温升反过来影响内阻和老化。

2.4.1 电池比热容 (Specific Heat Capacity, )

- 符号：  (注意与极化电容区分)

- 物理定义： 单位质量的电池升高1度所需的热量。

- 文献数值范围：

  - 圆柱电池（18650）：~850 J/kg·K。

  - 软包电池（Pouch Cell，手机专用）：900 – 1150 J/(kg·K) 11。

- 推荐值： 1050 J/(kg·K)。

2.4.2 电池质量 (Battery Mass, )

- 符号：

- 估算逻辑： 现代锂电池能量密度约为 200-250 Wh/kg。

  - 4500 mAh  3.85 V  17.3 Wh。

  - 质量  kg。

- 数值范围： 50 g – 80 g 1。

2.4.3 对流换热系数 (Convective Heat Transfer Coefficient, )

- 符号：

- 物理定义： 描述电池（通过手机外壳）向环境空气散热的能力。

- 场景依赖性：

  - 自然对流（手机静置于桌上）：5 – 10 W/(m$^2$·K) 14。

  - 受限空间（放在口袋里，近似绝热）：2 – 4 W/(m$^2$·K)。

  - 强迫对流（手持晃动或有风）：15 – 25 W/(m$^2$·K)。

- 推荐值： 8 W/(m$^2$·K) 作为基准。

2.4.4 Arrhenius 活化能 (Activation Energy, )

- 符号：

- 物理定义： 描述内阻随温度变化的敏感度。方程为 。

- 文献数值范围： 30 kJ/mol – 55 kJ/mol (约 0.3 - 0.55 eV) 16。

- 物理意义：  越大，电池对低温越敏感（低温下内阻激增，导致死机）。建议取 35 kJ/mol。

2.5 SOH 老化模型参数 (Aging Parameters)

草稿提到了SEI膜生长模型。

2.5.1 SEI 生长速率常数 (SEI Growth Rate Constant, )

- 符号：

- 物理定义： 副反应导致活性锂离子损失的基准速率。

- 方程形式： 容量损失 。

- 文献数值范围：  19。

- 注意： 这是一个非常慢的过程，在几小时的耗尽预测中影响微乎其微，但在模拟“电池寿命缩短”时是关键。

3. 模型二：组件功耗模型参数 (Component Power Consumption)

电池的电流负载  是由手机各组件功率总和  决定的，即 。草稿中重点建模了屏幕和CPU。

3.1 OLED 屏幕功耗模型 (Display Module)

OLED 屏幕不同于 LCD，其功耗取决于亮度和显示内容的颜色（像素点亮率）。

方程：

3.1.1 基础驱动功率 (Base Driver Power, )

- 符号：

- 物理定义： 屏幕开启但全黑（像素全关）时的底噪功耗，主要由显示驱动芯片（DDIC）和触摸层消耗。

- 文献数值范围： 50 mW – 150 mW 22。

3.1.2 最大像素功率 (Peak Pixel Power, )

- 符号：  或  (在归一化后)

- 物理定义： 屏幕全白且亮度最高时的功耗。

- 文献数值范围：

  - 6.7英寸顶级OLED（1000 nits+）：2000 mW – 3500 mW。

  - 普通亮度（400-500 nits）：1000 mW – 1500 mW 22。

- 深度洞察： 现代手机有“高亮模式”（HBM），在户外阳光下瞬时功耗可破 4W，是导致“快速耗电”的罪魁祸首之一。

3.1.3 伽马校正系数 (Gamma Coefficient, )

- 符号：

- 物理定义： 人眼感知的亮度与物理功率之间的非线性关系。OLED 需要遵循 sRGB 标准。

- 经典数值： 2.2 25。这意味着亮度每降低 20%，功耗大约降低 40% ()。

3.1.4 平均图像电平 (Average Picture Level, )

- 符号：  或

- 取值范围：

  - 深色模式/夜间模式：0.1 – 0.2。

  - 视频/游戏：0.3 – 0.5。

  - 网页浏览/文档（白底黑字）：0.7 – 0.9。

- 应用建议： 在Task 2的场景对比中，设置不同的APL值是区分“深色模式省电”的关键。

3.2 处理器功耗模型 (Processor/SoC)

草稿采用了基于CMOS电路规律的立方模型：。

3.2.1 静态漏电功耗 (Static Leakage Power, )

- 符号：

- 物理定义： 晶体管即使不翻转状态也会消耗的电流。

- 文献数值范围： 50 mW – 200 mW 28。随着芯片制程（如3nm, 4nm）的进步，漏电控制在优化，但总晶体管数量增加抵消了部分优势。

3.2.2 动态功耗系数与指数 (Dynamic Coefficients, )

- 符号：  (系数),  (指数)

- 方程：

- 指数 ： 理论上 。由于现代DVFS（动态电压频率调整）中电压  与频率  近似线性相关，故 。实测通常在 2.5 – 3.2 之间 30。建议取 3.0。

- 系数 ： 取决于核心类型（大核 vs 小核）。

  - 小核（Efficiency Core）： 较小，满载功耗约 300-500 mW。

  - 大核（Performance Core）： 较大，满载功耗约 2000-4000 mW。

  - 超大核（Prime Core, e.g., Cortex-X4）：满载可达 5000 mW+ 31。

4. 模型三：网络通信与RRC状态参数 (Network & RRC States)

这是草稿中最具创新性的部分。网络功耗不是恒定的，而是取决于RRC（无线资源控制）状态机。5G NSA（非独立组网）尤其耗电。

4.1 RRC 状态功率 (RRC State Power Levels)

| 状态 (State) | 符号 | 4G LTE 典型值 (mW) | 5G NR (NSA) 典型值 (mW) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Idle (空闲) |  | 10 – 30 | 40 – 100 | 5G 待机功耗显著高于 4G 33。 |
| Connected (连接/传输) |  | 800 – 1500 | 2500 – 4000 | 取决于数据吞吐量和信号强度。 |
| Tail (尾部/长尾) |  | 200 – 400 | 600 – 1000 | 传输结束后射频维持高功率等待下个包的状态 35。 |

4.2 状态机定时器 (RRC Timers)

- 符号：  或

- 物理定义： 并没有数据传输，但基站命令手机保持“准备状态”的时长。

- 文献数值：

  - LTE: 10 s – 15 s。

  - 5G NR: 15 s – 20 s (为了减少重新连接的延迟，5G倾向于保持更久的连接态) 33。

- 关键洞察： 这是造成“后台应用”耗电的核心原因。如果一个App每隔15秒发送一个心跳包（Heartbeat），手机将永远处于高功耗的Tail或Connected状态，无法进入Idle。

4.3 信号敏感度系数 (Signal Sensitivity, )

- 符号：

- 方程：

- 物理意义： 信号越差（dBm越低），射频功率放大器（PA）增益越高。

- 典型行为： 信号从 -80dBm 降至 -120dBm，功耗可能增加 50% - 200%。建议  设定使得在极差信号下功耗翻倍 33。

5. 参数汇总与校准表 (Master Parameter Table)

以下表格可直接整合至您的论文“4.1 Data Description”或“Parameters”部分。

| 符号 (Symbol) | 描述 (Description) | 典型值 (Typical Value) | 单位 (Unit) | 来源与备注 (Source/Note) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Battery Parameters |  |  |  |  |
|  | Nominal Capacity | 4500 |  | Based on 2024-2025 flagship average |
|  | OCV Intercept | 3.95 |  | Modified Shepherd Model 6 |
|  | Polarization Constant | 0.025 |  | Fitted from discharge curve 6 |
|  | Exponential Voltage | 0.40 |  | Initial voltage drop magnitude 7 |
|  | Exponential Rate | 2.3 |  | Knee shape factor 7 |
|  | Ohmic Resistance | 0.045 |  | , 8 |
|  | Polarization Resistance | 0.020 |  | 9 |
|  | Polarization Capacitance | 3000 |  | 8 |
| Thermal Parameters |  |  |  |  |
|  | Specific Heat Capacity | 1050 |  | Li-Po Pouch Cell 11 |
|  | Battery Mass | 0.070 |  | 70g for 5000mAh |
|  | Heat Transfer Coeff | 8.0 |  | Natural convection 14 |
|  | Activation Energy | 35000 |  | Arrhenius Law 16 |
| Power Model |  |  |  |  |
|  | Screen Base Power | 100 |  | DDIC + Touch 22 |
|  | Screen Max Power | 1800 |  | 1000 nits, White 24 |
|  | Gamma Correction | 2.2 | - | sRGB Standard 25 |
|  | CPU Leakage | 150 |  | Idle static power 29 |
|  | CPU Scaling Exp | 3.0 | - | Cube law for 30 |
| Network (5G) |  |  |  |  |
|  | 5G Idle Power | 60 |  | Standby monitoring 34 |
|  | 5G Tail Power | 600 |  | High energy state 35 |
|  | Tail Timer | 15 |  | RRC Inactivity Timer 33 |

6. 敏感性分析与论文写作建议 (Sensitivity & Recommendations)

根据上述参数，您在论文中可以进行以下极具深度的讨论（Task 3 & 4）：

- “幽灵耗电”的数学解释（Task 2）：

  - 通过调节  和网络请求频率。展示当APP请求间隔略小于 （例如每12秒请求一次，而 ）时， 将始终保持在  或 ，导致平均功耗从  暴涨至 ，尽管实际数据量很小。这是解释“后台应用耗电”的物理机制。

- 低温关机机制（Task 3）：

  - 利用 Arrhenius方程调节 。在  时， 可能会增加3倍。当CPU瞬时高负载（大电流 ）时，端电压  会瞬间跌破 （3.0V），导致在SOC显示还有20%时手机意外关机。

- OLED 省电策略（Recommendations）：

  - 利用  的非线性。证明将亮度从 100% 调至 80%，亮度损失仅20%，但功耗 ，节省了近40%的电量。

  - 利用  参数。证明“深色模式”（）比“亮色模式”（）能节省约60%的屏幕功耗。

本报告提供的参数集覆盖了从微观电化学到宏观用户行为的全链路，足以支撑您建立一个高鲁棒性的System of ODEs模型。祝美赛顺利！

引用的著作

- How Big Is a Phone Battery? mAh, Wh & Biggest - OUKITEL Store, 访问时间为 二月 1, 2026， https://oukitel.store/blogs/news/how-big-is-a-phone-battery

- Battery capacity | Everphone, 访问时间为 二月 1, 2026， https://everphone.com/en/wiki/battery-capacity-smartphone/

- Everything You Need to Know About 4000mAh Lithium Ion Battery Specs - eszoneo.com, 访问时间为 二月 1, 2026， https://eszoneo.com/info-detail/everything-you-need-to-know-about-4000mah-lithium-ion-battery-specs

- Design of a Li-ion Battery Pack Emulator David Novák - Universidad de Oviedo, 访问时间为 二月 1, 2026， https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/33293/6/TFMDavidNovakRUO.pdf

- Simple Spec-Based Modelling of Lithium-Ion Batteries - Stanford Computer Science, 访问时间为 二月 1, 2026， https://cs.stanford.edu/~fiodar/pubs/simple-spec-based-13.pdf

- Li-ion Shepherd model - File Exchange - MATLAB Central - MathWorks, 访问时间为 二月 1, 2026， https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/100616-li-ion-shepherd-model

- Modeling Stationary Lithium-Ion Batteries for Optimization and Predictive Control: Preprint - Publications, 访问时间为 二月 1, 2026， https://docs.nrel.gov/docs/fy17osti/67809.pdf

- Thévenin's Battery Model Parameter Estimation Based on Simulink - MDPI, 访问时间为 二月 1, 2026， https://www.mdpi.com/1996-1073/15/17/6207

- Lithium-Ion Battery Parameter Estimation for HIL, SIL, and MIL Validation - MATLAB EXPO, 访问时间为 二月 1, 2026， https://www.matlabexpo.com/content/dam/mathworks/mathworks-dot-com/images/events/matlabexpo/in/2018/lithium-ion-battery-parameter-estimation-for-hil-sil-and-mil-validation.pdf

- How to Measure the Internal Resistance of Lithium Batteries, 访问时间为 二月 1, 2026， https://www.large-battery.com/blog/measure-internal-resistance-of-lithium-batteries-methods-guide/

- Evaluation of convective heat transfer coefficient and specific heat capacity of a lithium-ion battery using infrared camera and lumped capacitance method | Request PDF - ResearchGate, 访问时间为 二月 1, 2026， https://www.researchgate.net/publication/329378273_Evaluation_of_convective_heat_transfer_coefficient_and_specific_heat_capacity_of_a_lithium-ion_battery_using_infrared_camera_and_lumped_capacitance_method

- Specific Heat Capacity of Lithium Ion Cells - Battery Design, 访问时间为 二月 1, 2026， https://www.batterydesign.net/specific-heat-capacity-of-lithium-ion-cells/

- 访问时间为 二月 1, 2026， https://www.redway-tech.com/how-much-does-a-5000mah-lipo-battery-weigh/#:~:text=A%205000mAh%20LiPo%20(Lithium%20Polymer,as%20protective%20casing%20or%20connectors.

- How do you calculate the convective heat transfer coefficient, h, of something, e.g. a heat sink? : r/AskEngineers - Reddit, 访问时间为 二月 1, 2026， https://www.reddit.com/r/AskEngineers/comments/4ubtvs/how_do_you_calculate_the_convective_heat_transfer/

- Convective Heat Transfer Coefficients Table Chart - Engineers Edge, 访问时间为 二月 1, 2026， https://www.engineersedge.com/heat_transfer/convective_heat_transfer_coefficients__13378.htm

- predicting the life of li-ion batteries using the arrhenius model - Vertiv, 访问时间为 二月 1, 2026， https://www.vertiv.com/4afcc0/globalassets/documents/battcon-static-assets/2018/predicting-the-life-of-li-ion-batteries-using-the-arrhenius-model.pdf

- Correlation of Arrhenius Behaviors in Power and Capacity Fades with Cell Impedance and Heat Generation in Cylindrical Lithium-Ion, 访问时间为 二月 1, 2026， https://www.sandia.gov/app/uploads/sites/163/2021/09/SAND2002-3201j.pdf

- Activation Energy And Conductivity In Battery Materials, 访问时间为 二月 1, 2026， https://iestbattery.com/activation-energy-arrhenius-plot-conductivity-battery/

- Statistical Physics-Based Model of Solid Electrolyte Interphase Growth in Lithium Ion Batteries - Semantic Scholar, 访问时间为 二月 1, 2026， https://pdfs.semanticscholar.org/3f7c/75770522ab5165c74ac54590a8cc5c93cea0.pdf

- A Comprehensive Capacity Fade Model and Analysis for Li-Ion Batteries - University of Michigan, 访问时间为 二月 1, 2026， http://lu.engin.umich.edu/wp-content/uploads/sites/347/2017/12/13JESLin-cc.pdf

- Critical Comparison of Li-Ion Aging Models for Second Life Battery Applications - PSE Community.org, 访问时间为 二月 1, 2026， https://psecommunity.org/wp-content/plugins/wpor/includes/file/2304/LAPSE-2023.30769-1v1.pdf

- Ultra-low Power AMOLED Displays for Smart Wearable Applications: Theory and Practice, 访问时间为 二月 1, 2026， https://arxiv.org/html/2503.08137v1

- 22nm Mobile Display Driver IC Makes Low Power the Norm - Samsung Semiconductor, 访问时间为 二月 1, 2026， https://semiconductor.samsung.com/news-events/tech-blog/22nm-mobile-display-driver-ic-makes-low-power-the-norm/

- How much current do OLED displays use?, 访问时间为 二月 1, 2026， https://bitbanksoftware.blogspot.com/2019/06/how-much-current-do-oled-displays-use.html

- Adaptive Display Power Management for Mobile Games - NUS Computing, 访问时间为 二月 1, 2026， https://www.comp.nus.edu.sg/~bhojan/papers/display.pdf

- Figure 14: OLED Energy Consumption vs Screen Brightness more LEDs need... - ResearchGate, 访问时间为 二月 1, 2026， https://www.researchgate.net/figure/OLED-Energy-Consumption-vs-Screen-Brightness-more-LEDs-need-to-be-lit-15-We-confirmed_fig5_221234525

- How is Energy Consumed in Smartphone Display Applications? - HotMobile, 访问时间为 二月 1, 2026， https://hotmobile.org/2013/papers/full/17.pdf

- Enabling Accurate and Efficient Modeling-based CPU Power Estimation for Smartphones - Yifan Zhang, 访问时间为 二月 1, 2026， https://buzhangy.github.io/publication/power-modeling-iwqos17.pdf

- Accurate CPU Power Modeling for Multicore Smartphones - Microsoft, 访问时间为 二月 1, 2026， https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2016/02/main-7.pdf

- Why do mobile processors use an order of magnitude less power than desktop processors?, 访问时间为 二月 1, 2026， https://www.reddit.com/r/hardware/comments/fnkuwv/why_do_mobile_processors_use_an_order_of/

- Power vs. Performance Management of the CPU | Qualcomm, 访问时间为 二月 1, 2026， https://www.qualcomm.com/news/onq/2013/10/power-vs-performance-management-cpu

- SNAPDRAGON® 8 GEN 2 MOBILE PLATFORM - Qualcomm, 访问时间为 二月 1, 2026， https://www.qualcomm.com/content/dam/qcomm-martech/dm-assets/documents/Snapdragon-8-Gen-2-Product-Brief.pdf

- GTI 5G Device Power Consumption White Paper, 访问时间为 二月 1, 2026， https://www.gtigroup.org/Uploads/File/2022/03/14/u622ee9a89e632.pdf

- Energy Optimization for Mobile Applications by Exploiting 5G Inactive State - EmNets, 访问时间为 二月 1, 2026， https://www.emnets.cn/zh/publication/tmc-5gsaver/Energy_Optimization_for_Mobile_Applications_by_Exploiting_5G_Inactive_State.pdf

- Understanding Operational 5G: A First Measurement Study on Its Coverage, Performance and Energy Consumption - Xinyu Zhang, 访问时间为 二月 1, 2026， https://xyzhang.ucsd.edu/papers/DXu_SIGCOMM20_5Gmeasure.pdf

- How Video Streaming Consumes Power in 4G LTE Networks - CS@Purdue, 访问时间为 二月 1, 2026， https://www.cs.purdue.edu/homes/chunyi/pubs/wowmom16-zhang.pdf